AI CCTV 배치 적정성 평가 모델

초기 설정값 및 가정 정리

제17회 LH 국토기술대전 · 생성일 2026-08-21

본 문서는 config.py 와 outputs/ 에서 값을 읽어 자동 생성된다. 손으로 적은 수치가 없다.

# 0. 이 문서를 읽는 법

모델이 딛고 선 수치를 한자리에 모았다. 이 문서의 값어치는 수치 자체가 아니라 어느 수치가 무슨 자격으로 거기 있는지를 밝히는 데 있다. 모든 항목에 출처 등급을 붙였다.

| 등급 | 뜻 | 심사에서의 취급 |
| --- | --- | --- |
| [실측] | 이 프로젝트에서 실행해 얻은 값 | 그대로 인용 가능 |
| [규격] | 외부 표준·제조사 사양 인용 | 출처를 함께 밝힐 것 |
| [유도] | 실측·규격에서 계산으로 나온 값 | 계산식을 함께 밝힐 것 |
| [잠정] | 근거가 약하거나 없는 설계 선택 | 단정하지 말 것. 민감도로 방어 |

[잠정] 항목이 결론을 뒤집는지는 8장 민감도에서 확인했다. ΔWDR 의 부호는 +0.0249 ~ +0.0356 범위에서 유지된다.

# 1. 한눈에 보기

| 구분 | 값 | 등급 |
| --- | --- | --- |
| 현장 | 100 × 60 m (가상) | [잠정] |
| 복셀 | 1 m 큐브 · 전체 78,816 · 지표용 36,348 | [유도] |
| 카메라 | 후보 100 · 예산 8대 | [잠정] |
| 카메라 사양 | 3840×2160 · HFOV 90° | [규격] |
| 검출기 | yolov8n (SHWD 파인튜닝) | [실측] |
| 실험 격자 | 288조건 · 이미지 500장 | [실측] |
| 곡선 대표 R² | 0.8308 | [실측] |
| 판정 임계 | P_total < 0.5 | [잠정] |

# 2. 실험 설정 — 곡선을 만든 조건

## 2.1 데이터셋

| 항목 | 값 | 등급 |
| --- | --- | --- |
| 출처 | SHWD / VOC2028 | [규격] |
| 사용 분할 | test (학습에 쓰지 않은 분할) | [실측] |
| 필터 ① | 머리 bbox 짧은 변 ≥ 40px | [잠정] |
| 필터 ② | 대표 머리크기 ≥ 48px | [잠정] |
| 30px 완화 | 미적용 | [실측] |
| 후보 → 선정 | 1,009장 → 500장 | [실측] |
| 인스턴스 | 착용 534 · 미착용 1,373 | [실측] |

실험셋을 test 분할에서만 뽑은 이유 — 학습에 쓴 이미지로 곡선을 재면 ρ·θ·o 의 효과가 아니라 검출기의 암기를 재게 된다.

## 2.2 검출기

| 항목 | 값 | 등급 |
| --- | --- | --- |
| 구조 | yolov8n | [실측] |
| 가중치 | - | [실측] |
| 학습 데이터 | SHWD train 분할 5,457장 | [실측] |
| 학습 조건 | 50 epoch · imgsz 640 · batch 16 · seed 0 | [실측] |
| 검증 성적 | val mAP50 0.935 (hat 0.938 / person 0.932) | [실측] |

이 검출기는 LH 가 실제 운용하는 A-Eye 가 아니다. 따라서 절대 수치가 아니라 “설치 조건에 따라 검출률이 변한다”는 관계의 존재를 보이는 실험으로 읽어야 한다.

## 2.3 3축 변형 격자

| 축 | 수준 | 구현 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| ρ 유효 픽셀밀도 | 48 / 32 / 24 / 16 / 12 / 8 / 6 / 4 px | 다운샘플 후 원본 크기로 업샘플 | [실측] |
| θ 부감각 | 0 / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 ° | 호모그래피 워핑 | [실측] |
| o 가림률 | 0 / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 % | 수직 스트라이프 마스킹 | [실측] |
| 조건 수 | 288 | 8 × 6 × 6 | [유도] |

방위각 φ 는 축에서 제외했다. 안전모는 상방 시점에서 대략 원형이라 정면·후면 차이가 작다. IoU 0.5 · confidence 0.25 고정.

## 2.4 곡선

P(ρ, θ, o) = f(ρ) · g(θ) · h(o) — 분리형 곱셈 모델. 상호작용항 없음.

| 항목 | 지표 | f(ρ) 로지스틱 | g(θ) | h(o) | R² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| helmet_nohat | recall_nohat | L=0.9374 k=0.7385 x0=5.7309 | logistic (k=0.242, x0=61.36) | λ=4.2007 | 0.8977 |
| helmet_worn | recall_hat | L=0.9467 k=0.4802 x0=5.7178 | logistic (k=0.2968, x0=64.08) | λ=2.9143 | 0.8308 |

종합은 항목별 min 이다. 평균이 아니다 — 안전모 실패가 사람 검출 성공에 가려지면 이 도구의 논지가 사라진다. 대표 R² 는 가장 나쁜 항목의 값(0.8308)을 쓴다.

# 3. 카메라 사양

| 항목 | 값 | 등급 |
| --- | --- | --- |
| 기준 기종 | Hanwha Vision XNO-9082R (Wisenet X, 4K IR bullet) | [규격] |
| 센서 | 1/2.8" CMOS | [규격] |
| 렌즈 | 2.8 ~ 8.4 mm 전동 가변초점 | [규격] |
| 제조사 고시 화각 | H 114° (wide) ~ 40° (tele) | [규격] |
| 보호등급 | IP66/IP67 · IK10 | [규격] |
| 본 모델 해상도 | 3840 × 2160 | [규격] |
| 본 모델 화각 | HFOV 90° | [잠정] |
| 초점거리 | f_px = 1920 | [유도] |
| 머리 기준 크기 | H_head = 0.25 m | [잠정] |
| 픽셀밀도 식 | ρ = 480 / d | [유도] |

화각을 90° 로 둔 근거 두 가지. ① 가변초점이라 화각은 기종이 아니라 설치자가 고르는 값이다. 고시 범위 114~40° 안에 90° 가 있다. ② 고시 광각단은 배럴 왜곡을 포함하므로 핀홀 식에 그대로 넣을 수 없다. 이 기종의 핀홀 환산 광각단은 87.6° 다.

한계 — 조달 가능한 대표 4K 기종. 최다 사용 기종이라는 통계 근거는 없다

# 4. 현장 모델

| 항목 | 값 | 등급 |
| --- | --- | --- |
| 규모 | 100 × 60 m | [잠정] |
| 골조 | 코어 벽체 2 · 슬래브 · 외곽 비계 · 적치물 2 | [잠정] |
| 층 | 슬래브 상단 [0.0, 4.3, 8.3] m (3개 층) | [잠정] |
| 복셀 격자 | 1 m 큐브 | [잠정] |
| 복셀화 방식 | volume · z 상한 14.0 m | [잠정] |
| 전체 복셀 | 78,816 | [유도] |
| 지표용 복셀 | 36,348 (사람이 있을 수 있는 자리) | [유도] |
| 비계 시야 점유율 | 0.35 | [잠정] |

사람이 있을 수 있는 자리 정의 — ① 바닥(지면·슬래브) 위 0.0~2.5 m 높이대, ② 비계에서 2.0 m 이내. 부피 전체를 분모로 삼으면 아무도 못 가는 허공이 커버리지를 희석한다. 시각화는 전부 그리되 지표는 이 판정을 통과한 것만으로 낸다.

## 4.1 위험구역과 가중치

| 구역 | 가중치 | 재해유형 | 출처 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 갱폼 작업면 | 10 | 떨어짐 | derived:R2_gangform | [실측] |
| 리프트 승강구 | 10 | 떨어짐 · 끼임 | 가설계획서의 건설용 리프트 설치 위치 | [잠정] |
| 개구부 주변 | 10 | 떨어짐 | derived:R4_opening | [실측] |
| 슬래브 단부 | 10 | 떨어짐 | derived:R1_slab_edge | [실측] |
| 타워크레인 인양반경 | 4 | 물체에 맞음 | 가설계획서의 타워크레인 마스트 위치와 지브 길이 | [잠정] |
| 자재 야적장 | 3 | 부딪힘 · 깔림 | 현장 가설배치도의 자재 야적 구획 | [잠정] |
| 타설·거푸집 설치면 | 2 | 무너짐 | derived:R3_pour_deck | [실측] |
| 굴착면 | 2 | 무너짐 | 흙막이·굴착 계획도의 굴착 범위선 | [잠정] |
| 그 외 | 1 | - | 기본값 | [잠정] |

가중치 1~10 은 고용노동부 「2025년 3분기 재해조사 대상 사망사고 발생 현황」에서 유도했다 — 산식은 docs/reference/위험가중치_근거.md 다. 구역 위치는 `data/zones.json` 입력이거나 `zone_derive` 규칙 도출이며, **모든 구역이 source 를 갖도록 강제**된다(없으면 raise).

우리는 위험을 판단하지 않는다. 어디가 위험한지는 현장이 정하고(안전관리계획서·유해위험방지계획서) 우리는 그것을 받는다. 도출 규칙도 우리 판단이 아니라 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 조문을 옮긴 것이다.

## 4.2 카메라 후보와 예산

| 설치 유형 | 대수 | 높이 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| tower_crane | 8 | 25 m | [잠정] |
| core_top | 16 | 13 m | [잠정] |
| scaffold_rail | 22 | 12 m | [잠정] |
| scaffold_rail | 22 | 8 m | [잠정] |
| boundary_pole | 32 | 6 m | [잠정] |
| 예산 | 8 | - | [잠정] |

경계 폴 6 m 는 KISA 「지능형 CCTV 도입·운영 가이드」가 설치 높이 예시와 개선 사례(폴 6 m → 8 m)로 다루는 실무 기준값이다.

# 5. 기하 계산 정의

| 기호 | 정의 | 식 / 값 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| d | 카메라–복셀 거리 | 유클리드 거리 | [유도] |
| ρ | 머리 유효 픽셀밀도 | f_px · H_head / d = 480/d | [유도] |
| θ | 부감각 | degrees(asin((z_cam − z_voxel) / d)) | [유도] |
| o | 가림률 | 복셀에 높이 1.7 m 막대를 세우고 11 점에서 광선투사 | [잠정] |
| yaw | 카메라 지향 | 15° 간격 24방위 중 위험가중 가시량 최대 | [잠정] |

카메라 부각(pitch)은 검사하지 않는다. 수직 화각은 작업면을 덮도록 조준했다고 본다 — 낙관 방향의 가정이다.

# 6. 판정 기준

| 항목 | 값 | 등급 |
| --- | --- | --- |
| 집계 | P_total(v) = 1 − Π(1 − P(v,c)) | [유도] |
| 지표 | WDR = Σ w·P_total / Σ w | [유도] |
| 미달 판정 | P_total < 0.5 | [잠정] |
| 기하 기준선 | IEC 62676-4 DORI observation (ρ ≥ 15.62 px) | [규격] |
| LH 커버리지 목표 | 90% (risk_coverage) | [잠정] |

LH 가 게시한 커버리지 기준은 없다. 위 90% 는 우리가 제안하는 잠정 임계이며 고시값이 아니다 (config.proposed_provisional). 제안서에 “LH 기준 90%” 로 쓰지 말 것.

DORI 는 인간 관찰자 기준이며 AI 검출기에 대해 검증된 바 없다. 기존 방식의 기준선을 세우는 용도로만 쓴다.

## 6.1 이 현장에서 DORI 등급이 걸리는 정도

| 등급 | 최소 PPM | ρ 임계 | 만족 쌍 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| detection | 25.0 | 6.25 px | 1,521,376 | 94.9% |
| observation | 62.5 | 15.62 px | 597,020 | 37.2% |
| recognition | 125.0 | 31.25 px | 157,413 | 9.8% |
| identification | 250.0 | 62.50 px | 31,090 | 1.9% |

가시 쌍 1,603,518개 기준. ρ 중앙값 12.76 px.

# 7. 현재 산출 결과

| 배치 기준 | WDR | 미달 복셀 |
| --- | --- | --- |
| ① 기하 커버리지 (기존) | 0.5873 | 8,202 |
| ② 문헌의 가정 곡선 | 0.5843 | 9,926 |
| ③ 실측 곡선 (제안) | 0.6623 | 2,706 |

ΔWDR — empirical_minus_geometric +0.0750 · empirical_minus_assumed +0.0780 · assumed_minus_geometric -0.0030

## 7.1 측정 범위 밖으로 잘린 양

| 가드 | 해당 쌍 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| ρ < 4.0 px | 0 | 0.00% |
| θ > 75.0° | 1,046 | 0.07% |
| o > 0.7501000000000001 | 60,508 | 3.77% |
| 합계(중복 제거) | 61,554 | 3.84% |

실측 범위를 벗어난 조건은 외삽하지 않고 P=0 으로 본다. 안전 판정에서 낙관은 위험한 방향이기 때문이다.

# 8. [잠정] 항목 대장 — 근거가 약한 값 전수

심사에서 물으면 이 표로 답한다. 감추지 않는 것이 방어책이다.

| 값 | 현재 | 왜 잠정인가 | 바뀌면 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비계 시야 점유율 | 0.35 | 건설현장 실측 가림률 통계가 공개된 것이 없다 | 8.1 민감도 |
| 스트라이프 주기 | 화면 가로 / 24 | §4.2 가 자유 파라미터로 남긴 값 | 8.1 민감도 |
| 판정 임계 | 0.5 | 고시 기준 없음. 설계 선택 | 8.1 민감도 |
| 위험 가중치 | 1 ~ 5 | LH 지수 원자료 미확보. 상대 순위만 | 표만 교체하면 됨 |
| LH 커버리지 목표 | 90% | LH 고시값 아님. 우리 제안치 | 게시되면 값만 교체 |
| 현장 형상 | 가상 | 실제 LH 현장 도면이 아니다. 코드로 생성 | BIM 입력으로 대체 가능 |
| 카메라 화각 | 90° | 가변초점이라 설치자가 고르는 값 | 기종·설정 확정 시 교체 |
| 카메라 부각 | 미검사 | 수직 화각이 작업면을 덮는다고 가정 | 낙관 방향 |
| 머리 기준 크기 | 0.25 m | 인체 치수 평균 가정 | ρ 전체가 비례 이동 |

## 8.1 민감도 — 결론이 이 값들에 매달려 있는가

| 스윕 | 설정 | ΔWDR |
| --- | --- | --- |
| 스트라이프 주기 | 기본 (div 24) | +0.0314 |
| 스트라이프 주기 | div 12 | +0.0335 |
| 스트라이프 주기 | div 48 | +0.0249 |
| 비계 점유율 | 0.2 | +0.0356 |
| 비계 점유율 | 0.35 | +0.0314 |
| 비계 점유율 | 0.5 | +0.0266 |

절대 WDR 은 크게 흔들리지만 ΔWDR 의 부호는 +0.0249 ~ +0.0356 범위에서 전부 유지된다. “파라미터를 바꾸면 뒤집히지 않느냐” 에 대한 답이 이 표다.

# 9. 알려진 한계 — 코드로 해결하지 않고 명시한다

다운샘플링은 실제 원거리 촬영과 다르다. 대기 흐림·렌즈 광학 한계 미반영.

호모그래피는 3D 시점 변화의 근사다.

분리형 곱셈 모델은 축 간 상호작용을 무시한 1차 근사다.

검출기가 공개 모델의 파인튜닝본이며 실제 운용 모델이 아니다.

카메라 부각(pitch)과 수직 화각을 검사하지 않는다.

야간·조명·기상 조건은 축에서 제외했다.

현장은 가상이며 실제 도면이 아니다.

# 10. 재현 절차

| 단계 | 명령 | 필요 조건 |
| --- | --- | --- |
| ① 데이터 변환 | python src/voc_to_yolo.py | SHWD 원본 |
| ② 실험셋 선정 | python src/filter_data.py | SHWD 원본 |
| ③ 검출기 학습 | python src/train_detector.py | NVIDIA GPU |
| ④ 격자 추론 | python src/run_grid.py | NVIDIA GPU |
| ⑤ 가림률 보정 | python src/occ_box.py | - |
| ⑥ 곡선 피팅 | python src/fit_curve.py | - |
| ⑦ 현장 평가 | python src/report.py | - |
| ⑧ 진단 보고서 | python src/safety_report.py <계획서> | - |
| ⑨ 민감도 | python src/sensitivity.py | - |
| ⑩ 이 문서 | python tools/make_assumptions_doc.py | - |

④ 이후는 커밋된 산출물만으로 재현된다. 난수를 쓰지 않으므로 같은 입력이면 같은 결과가 나온다.