BIGB

AI CCTV 배치 적정성 평가 모델 — 프로젝트 종합

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 작성일 | 2026년 8월 15일 |
| 대상 공모전 | 제17회 LH 국토기술대전 (접수 마감 2026-08-28 18:00 · D-13) |
| 한 줄 정의 | 건설현장 CCTV 배치가 실제로 안전모 미착용을 검출할 수 있는지를 확률로 계산해 배치 적정성을 판정하는 도구 |
| 개발 상태 | Phase 0~5 전부 완료. 코드·실험·현장평가·목업 전부 산출됨 |
| 핵심 결과 | 기하 커버리지 배치 WDR 61.0% → 검출확률 기준 재배치 70.6% (동일 8대) |
| 저장소 | github.com/pobi04010203/BIGB (Private) |
| 남은 일 | 제안서 15매 집필 (트랙 C) |

목차

1. 무엇을 만들었는가

2. 왜 필요한가 — 제도의 빈칸

3. 핵심 주장 한 줄

4. 시스템 전체 구조

5. 실험 — 검출률이 무엇에 반응하는가

6. 검출기

7. P_detect 곡선

8. 현장 평가 파이프라인

9. 결과

10. 검증과 재현성

11. 알려진 한계

12. 진행 상황과 일정

13. 부록 — 파일 구조·실행·용어

1. 무엇을 만들었는가

건설현장 CCTV 배치도와 골조 형상을 입력받아, 각 위험구역에서 AI 가 안전모 미착용을 실제로 검출할 확률을 계산하고, 그 값으로 배치의 적정 여부를 판정하는 도구.

기존 도구는 “보이는가”(기하학적 가시성)를 계산합니다. 이 도구는 “검출되는가”를 계산합니다. 그 차이가 전부입니다.

1.1 산출물 3개

| # | 산출물 | 파일 | 성격 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P_detect 곡선 | `outputs/curve_params.json` | 실험 결과 |
| 2 | 위험가중 검출률(WDR) 평가 | `outputs/site_eval.json` | 제도 접목 지표 |
| 3 | 심사자 화면 목업 | `mockup/index.html` | PT 승부처 |

1.2 한 문장으로 말하면

기하 커버리지 기준 최적 배치의 위험가중 안전모 검출률은 61.0% 였다. 동일 대수를 검출확률 기준으로 재배치하면 70.6% 가 된다. 미달구역은 414개에서 162개로 줄었다.

2. 왜 필요한가 — 제도의 빈칸

LH 는 스마트 안전기술을 이미 도입해 운용하고 있습니다. 문제는 성능 기준은 있는데 설치 기준이 없다는 점입니다.

2.1 성능 기준은 고정 영상 위의 값이다

LH 「스마트 안전기술 도입·운용 가이드라인」의 AI CCTV 최소 성능기준은 “인증 취득 + 검출 정확도 90% 이상” 뿐입니다. 그 90% 는 원문에 *“평가 DB 로 GT 대비 산출”* 이라고 명시된, 고정 영상 DB 위의 값입니다.

즉 실험실 조건의 숫자이며, 그 카메라를 현장 어디에 어떻게 다는지는 반영돼 있지 않습니다.

2.2 운용 기준에는 수치가 없다

같은 가이드라인의 운용 기준은 “설치 위치와 촬영 범위를 적정하게 유지하여야 한다” 고만 적혀 있습니다. 무엇이 적정인지에 대한 수치 기준은 문서 전체에 없습니다 — 해상도·화각·픽셀 관련 규정 0건(전수 확인).

2.3 LH 자체 평가도 “조정하라”까지만 말한다

LH 사용자 평가(2025.12)에서 AI CCTV 는 토목·조성 공사에서 “개선 집중기술” 로 분류되었고, 처방은 *“성능 개선 또는 운용 방식 조정이 필요”* 였습니다. 무엇을 어떻게 조정하라는지는 없습니다.

빠진 것은 성능 인증이 아니라 「설치 조건 → 실제 검출률」의 환산식입니다. BIGB 는 이 빈칸 하나를 채웁니다.

3. 핵심 주장 한 줄

같은 카메라라도 어디에 어떤 각도로 달리느냐에 따라 실제 검출률이 달라집니다. 이 프로젝트는 그 관계를 실험으로 재고, 그 자로 배치를 다시 평가합니다.

3.1 왜 “중첩”이 이득이 되는가

기존 연구(MDPI 2024 등)는 처리·저장 부담을 이유로 카메라 화각 중첩을 최소화하는 것을 목표로 삼습니다. 확률 모델에서는 정반대가 됩니다.

P_total = 1 − (1 − P₁)(1 − P₂)

각 0.6 인 카메라 두 대가 겹치면
P_total = 1 − 0.4 × 0.4 = 0.84

고위험 구역에서는 일부러 겹치는 것이 최적해입니다. 이 반전이 제안서의 핵심 그림이며, 코드에는 중첩을 페널티로 다루는 로직을 일부러 넣지 않았습니다.

4. 시스템 전체 구조

[ 공개 데이터셋 ]   SHWD (안전모 착용 검출용, 7,581장 / VOC 형식)
                          │
                    ┌─────┴─────┐
                    ↓           ↓
              train 5,457   test 1,517
                    │           │
              [ 파인튜닝 ]   [ 실험셋 500장 ]   ← 학습 누수 차단
                    ↓           ↓
              best.pt      ρ·θ·o 200조건 변형
                    └─────┬─────┘
                          ↓
                  grid_results.csv        조건별 recall 실측
                          ↓
                  [ 곡선 피팅 ]  P = f(ρ)·g(θ)·h(o)
                          ↓
                  curve_params.json       ← 산출물 ①
                          ↓
[ 가상 현장 ]  100×60m · 복셀 1,256개 · 카메라 후보 24
      │                   ↓
      └──→ [ 광선투사 ] → (ρ, θ, o) → [ 곡선 적용 ] → P(복셀, 카메라)
                          ↓
                  [ 다중 카메라 결합 ] P_total = 1 − Π(1−P)
                          ↓
                  [ 위험가중 집계 ] WDR = Σw·P_total / Σw
                          ↓
                  [ 탐욕 최적화 2종 ] 기하 기준 vs 확률 기준
                          ↓
                  site_eval.json          ← 산출물 ②
                          ↓
                  mockup/index.html       ← 산출물 ③

4.1 모듈

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| `src/transforms.py` | ρ·θ·o 3축 변형. 이미지 하나 + 파라미터 → 변형 이미지 |
| `src/filter_data.py` | 실험셋 500장 선정. test 분할로 제한해 학습 누수 차단 |
| `src/voc_to_yolo.py` | VOC2028 → YOLO 형식 변환 (train·val 만) |
| `src/train_detector.py` | YOLOv8n 을 SHWD 로 파인튜닝 |
| `src/run_grid.py` | 조건별 추론. 재개 기능으로 격자 확장 시 재계산 없음 |
| `src/fit_curve.py` | 분리형 곱셈 모델 피팅 + 전체 격자 R² 검증 |
| `src/site_model.py` | 가상 현장 생성 (골조·위험구역·카메라 후보·복셀) |
| `src/geometry.py` | 광선투사 → 복셀-카메라 쌍의 (ρ, θ, o) |
| `src/detect_model.py` | 곡선 적용. 측정 범위 밖은 외삽하지 않고 P=0 |
| `src/aggregate.py` | P_total 결합과 WDR 집계 |
| `src/optimize.py` | 탐욕 배치 2종 |
| `src/report.py` | site_eval.json · comparison.json · mockup/data.json |

5. 실험 — 검출률이 무엇에 반응하는가

5.1 3축 격자

변수는 3개입니다. 방위각 φ 는 제외했습니다 — 안전모는 상방 시점에서 대략 원형이라 정면/후면 차이가 작고, 축을 하나 더하면 조건이 5배로 늘어납니다.

| 축 | 뜻 | 수준 | 구현 |
| --- | --- | --- | --- |
| ρ | 유효 픽셀밀도 | 48 / 32 / 24 / 16 / 12 / 8 / 6 / 4 px | 목표 배율로 다운샘플 → 원본 크기로 업샘플 |
| θ | 부감각 | 0 / 15 / 30 / 45 / 60° | 호모그래피 워핑 |
| o | 가림률 | 0 / 15 / 30 / 45 / 60 % | 수직 스트라이프 마스킹 |

총 200조건. 각 조건에서 실험셋 500장을 전부 돌립니다.

가림을 랜덤 사각형이 아니라 수직 스트라이프로 만든 이유 — 실제 현장의 가림원은 비계·동바리·거푸집 지주로 대부분 수직 부재입니다. 무작위 사각형은 현장을 닮지 않습니다.

5.2 데이터

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 데이터셋 | SHWD (Safety Helmet Wearing Dataset), VOC2028 형식 |
| 규모 | 이미지 7,581 · 인스턴스 120,561 (`hat` 9,044 / `person` 111,514) |
| 라벨 뜻 | `hat` = 착용 · `person` = 미착용(맨머리) |
| 분할 | train 5,457 · val 607 · test 1,517 (공식 제공) |
| 실험셋 | test 분할에서만 500장 (후보 1009장) |
| 필터 | 머리 bbox 짧은 변 ≥ 40px ＋ 대표 머리크기 ≥ 48px |
| 실험셋 인스턴스 | hat 534 · person 1373 |

실험셋을 test 분할로 가둔 것이 핵심입니다. 검출기를 SHWD 로 파인튜닝하므로, 학습에 쓴 이미지로 곡선을 재면 ρ·θ·o 의 효과가 아니라 암기 여부를 재게 됩니다. 검증 결과 `train ∩ test = 0`, `val ∩ test = 0`.

대표 머리크기 ≥ 48px 조건은 원안에 없던 것입니다. ρ 축의 기준 조건이 48px 인데 변형은 다운샘플만 합니다. 대표 머리크기가 42px 인 이미지에 ρ=48 을 걸면 아무 변형도 일어나지 않아 “48px 조건”이라는 라벨이 실제와 어긋납니다.

5.3 측정 지표

IoU 0.5, confidence 0.25 고정. 조건별로 `recall_hat` · `recall_nohat`(주 지표) · `conf_mean` · `conf_std` · `n_gt` · `n_tp` · `n_fp` 를 기록합니다.

주 지표가 `recall_nohat`(미착용 재현율)인 이유 — 안전 관리에서 놓치면 안 되는 것은 안전모를 안 쓴 사람입니다. 착용자를 놓치는 것보다 미착용자를 놓치는 쪽이 훨씬 위험합니다.

6. 검출기

6.1 사전학습 가중치로는 실험이 성립하지 않았다

원안은 COCO 사전학습 YOLOv8n 을 쓰는 것이었습니다. 그런데 COCO 80클래스에는 `hat`·`helmet`·`head` 가 없습니다(전수 확인). COCO 의 `person` 은 전신 박스라 머리 박스와 IoU 0.5 에서 겹치지 않습니다.

변형을 전혀 걸지 않은 기준 조건에서 실측한 결과입니다.

| 검출기 | `recall_hat` | `recall_nohat` (주 지표) |
| --- | --- | --- |
| COCO 사전학습 | 0.056 | 0.088 |
| SHWD 파인튜닝 | 0.958 | 0.912 |

가장 좋은 조건에서 주 지표가 0.088 이면 ρ·θ·o 를 악화시켜봐야 0 으로 떨어질 뿐이라 곡선이 나오지 않습니다. 파인튜닝이 전제였습니다.

6.2 학습 조건과 성적

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 출발점 | yolov8n (COCO 사전학습) |
| 학습 데이터 | SHWD train 5,457장 / 86,197 박스 |
| 검증 데이터 | SHWD val 607장 / 9,925 박스 |
| 하이퍼파라미터 | 50 epoch · imgsz 640 · batch 16 · patience 15 · seed 0 |
| 환경 · 소요 | RTX 3070 Ti · 29분 |

| 클래스 | Images | Instances | P | R | mAP50 | mAP50-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| all | 607 | 9,925 | 0.935 | 0.878 | 0.935 | 0.605 |
| hat | 282 | 747 | 0.944 | 0.889 | 0.938 | 0.736 |
| person | 369 | 9,178 | 0.927 | 0.868 | 0.932 | 0.475 |

SHWD 저장소가 제시한 darknet 기준선 mAP 88.5 보다 높습니다.

7. P_detect 곡선

7.1 실측 — 세 축의 세기가 다르다

각 축을 다른 두 축이 기준값일 때 잰 단면입니다. 값은 `recall_nohat`.

| ρ (px) | 48 | 32 | 24 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.9578 | 0.9570 | 0.9534 | 0.9308 | 0.8857 | 0.7669 | 0.5462 | 0.1792 |

| θ (°) | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.9578 | 0.9592 | 0.9395 | 0.9046 | 0.5623 |

| o (%) | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.9578 | 0.6737 | 0.2389 | 0.0561 | 0.0036 |

가림이 압도적입니다. 측정 범위 안에서 ρ 는 78%p, θ 는 40%p 를 움직이는데 o 는 95%p 를 움직입니다. 30% 가림만으로 주 지표가 0.958 → 0.239 로 무너집니다.

7.2 모델

분리형 곱셈 모델입니다. 상호작용항은 넣지 않았고, 1차 근사임을 명시하는 것이 방어 전략입니다.

P(ρ, θ, o) = f(ρ) · g(θ) · h(o)

| 항 | 형태 | 파라미터 | 단면 R² |
| --- | --- | --- | --- |
| `f(ρ)` | 로지스틱 | L=0.9374 · k=0.7385 · x₀=5.7309 | 0.9907 |
| `g(θ)` | 2차 | a=-2.94e-13 · b=-9.02e-05 | 0.7769 |
| `h(o)` | 지수감쇠 | λ=4.1150 | 0.938 |

전체 200점 R² = 0.8731 (통과 기준 0.80). g·h 는 기준점에서 1 이 되도록 정규화했고 전체 크기는 f 가 집니다.

7.3 외삽하지 않는다

원안의 ρ 수준은 12px 까지였습니다. 그런데 4K·HFOV 90° 에서 `ρ = 480/d` 이므로 ρ=12px 가 d=40m 이고, 현장이 100×60m 라 복셀-카메라 쌍 대부분이 40m 를 넘습니다.

| ρ (px) | 확장 전 곡선의 예측 | 실측 |
| --- | --- | --- |
| 6 | — | 0.5462 |
| 5 | 0.64 (외삽) | — |
| 4 | — | 0.1792 |

외삽이 실제로 낙관적이었습니다. 8·6·4px 를 추가 실측해 로지스틱 중점이 x₀ = 2.25 → 5.73 으로 제자리를 찾았습니다. 격자를 안 늘렸으면 WDR 이 통째로 부풀려졌을 것입니다. 지금은 측정 범위(4~48px) 밖은 P=0 으로 봅니다.

8. 현장 평가 파이프라인

8.1 가상 현장

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 규모 | 100 × 60 m · LH 아파트 건설현장 1개 공구 모사 |
| 복셀 | 2m 격자 · 작업면 z=0.5~2.0m · 1256개 (골조 내부 제외) |
| 골조 | 코어 벽체 2 + 슬래브 + 외곽 비계 + 자재 적재물 — 직육면체 조합, BIM 불필요 |
| 카메라 후보 | 24개 — 경계 폴 16 · 코어 상부 4 · 타워크레인 4 |
| 예산 | 8대 |
| 판정 임계 | P_total < 0.5 인 복셀을 미달구역 (잠정값) |

8.2 위험 가중치

자체 위험도 산정 알고리즘을 만들지 않았습니다. LH·국토안전관리원 위험도 지수를 입력으로 받는 구조로 두고, 지금은 하드코딩된 상대값을 씁니다.

| 위험구역 | 가중치 | 복셀 수 |
| --- | --- | --- |
| 갱폼 작업면 · 개구부 주변 | 5 | 88 |
| 리프트 승강구 | 4 | 16 |
| 타워크레인 인양반경 | 3 | 164 |
| 자재 야적장 | 2 | 48 |
| 그 외 | 1 | 940 |

Σw = 2,032. 가중치 값은 `RISK_WEIGHT_SOURCE = "hardcoded_provisional"` 로 표시해 두었습니다 — 원자료가 확보되면 표만 교체합니다.

8.3 기하 계산

f_px = (W_img / 2) / tan(HFOV / 2)          4K · HFOV 90° → 1920
ρ    = f_px · H_head / d                    H_head = 0.25m
θ    = degrees(asin((z_cam − z_voxel) / d))
o    = 복셀에 세운 높이 1.7m 수직 막대의
       11개 샘플점이 받는 평균 가림 점유율

결과: 쌍 30,144개 중 가시 32.2% · 거리 중앙값 42.3m · ρ 중앙값 11.3px · ρ 최소 4.9px 로 측정 범위 안에 전부 들어옵니다.

8.4 스펙이 비운 자리 둘 — 채우면서 결함이 먼저 드러났다

① 비계를 속 찬 벽으로 두면 현장이 안 보인다

첫 모델은 완전 차폐 57% 였습니다. 실제 비계는 지주·띠장 사이가 비어 있고, 그 부분 가림은 실험의 `o` 축이 바로 다루는 대상입니다. 점유율(coverage 0.35)로 넘기니 가시가 9.3% → 26.9% 로 올라갔습니다.

② 카메라 지향을 “전부 현장 중심”으로 두면 내부 카메라가 죽는다

코어 상부·타워크레인 카메라가 서로를 쳐다봐 쓸모없어졌고, 최적화가 경계 폴만 8대 골랐습니다. 지금은 카메라마다 자기 위험가중 가시량을 최대로 만드는 방위를 15° 간격 24방위 전수 탐색으로 고릅니다. 기하 배치가 타워크레인도 고르기 시작했습니다.

8.5 최적화 — 두 번 돌린다

| 기준 | 목적함수 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| A. 기하 커버리지 | Σ w(v) · 1[가시] | 기존 방식 |
| B. 검출확률 | Σ w(v) · P_total(v) | 제안 방식 |

둘 다 탐욕으로 8대를 순차 선택한 뒤, 두 배치를 모두 B 의 자(P_detect)로 재측정해 WDR 을 비교합니다. 목적함수 B 는 submodular 이므로 탐욕해가 최적해의 (1 − 1/e) ≈ 63% 이상을 보장합니다.

9. 결과

| 기준 | WDR | 미달구역 | 선정 카메라 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기하 커버리지 (기존) | 61.0% | 414 | c_b00, c_b09, c_b01, c_t21, c_b05, c_b15, c_b10, c_t22 |
| 검출확률 (제안) | 70.6% | 162 | c_b08, c_b01, c_b00, c_b09, c_b02, c_b07, c_b14, c_b11 |

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| ΔWDR | +9.6%p |
| 미달구역 변화 | -252개 (414 → 162, 61% 감소) |
| 공통 카메라 | 3대 / 8대 — 배치가 실제로 크게 달라진다 |

같은 8대인데 미달구역이 61% 줄었습니다. 예산을 늘린 것이 아니라 자를 바꿨을 뿐입니다. 그리고 겹치는 카메라가 3대뿐이라는 것은, 기존 기준으로 고른 배치가 검출 관점에서는 상당히 다른 답이었다는 뜻입니다.

9.1 미달구역의 원인

판정에는 반드시 이유가 붙습니다. 세 축 중 가장 크게 깎은 것을 사유로 답니다. 현재 결과에서 상위 미달구역은 대부분 가림이 원인이며, 갱폼 작업면과 개구부 주변(가중치 5)에 몰려 있습니다.

10. 검증과 재현성

10.1 난수를 쓰지 않는다

배치 선정은 탐욕이고 동점은 카메라 ID 사전순으로 끊습니다. 실험셋 선정도 파일명 정렬 순서입니다. 학습은 `seed 0` 고정입니다. 전 파이프라인을 다시 돌려 바이트 단위로 같은 결과가 나오는 것을 확인했습니다.

10.2 단계별 통과 조건

| Phase | Acceptance | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 0 스캐폴딩 | `import ultralytics, cv2, numpy, scipy` | 통과 |
| 1 파이프라인 | 9조건이 ρ·o 축에서 단조 감소 | 통과 |
| 2 실험 | `r2_full_grid ≥ 0.80` | 통과 (0.8731) |
| 3 현장·최적화 | `comparison.json` 에 두 WDR 실재 | 통과 |
| 4 목업 | 렌더 시 콘솔 에러·경고 0 | 통과 |
| 5 예비 | 전체 통독 | 통과 |

10.3 산출물 계약 점검 12항목

`curve_params.json` status ok · R² 기준 통과 · 조건 200 · 이미지 500 · null 없음 / `site_eval.json` status ok · WDR 전부 실측값 · 복셀 1,256 / `comparison.json` 두 WDR 실재 / `mockup/data.json` == `site_eval.json` / `grid_results.csv` 200행 · 빈 지표 없음. 전부 통과.

10.4 숫자를 지어내지 않는다

계산되지 않은 값은 `null` 로 두고 `status` 로 알립니다. `curve_params.json` 의 `status` 가 `ok` 가 아니면 이를 소비하는 모듈이 즉시 예외를 던집니다 — 실행되지 않은 값이 결과로 흘러가는 경로를 남기지 않기 위해서입니다.

11. 알려진 한계

제안서에 선제적으로 기술할 항목입니다. 코드로 해결하려 하면 오히려 검증 불가능한 코드가 됩니다.

11.1 모델이 낙관 쪽으로 기운다 — 가장 중요

| 실측 구간 | 조건 수 | 평균 잔차 (예측 − 실측) |
| --- | --- | --- |
| 0.0 ~ 0.1 | 58 | +0.0912 |
| 0.1 ~ 0.5 | 31 | +0.0989 |
| 0.5 ~ 0.9 | 23 | −0.0609 |
| 0.9 ~ 1.0 | 13 | +0.0161 |

절반이 넘는 조건에서 모델이 실제보다 높게 봅니다. `h(o)=exp(−λo)` 가 고가림에서 충분히 빨리 떨어지지 않는 탓입니다. 안전 판정에서는 “안 보이는 곳을 보인다고 말하는” 방향이므로, 심사에서 묻기 전에 제안서에 먼저 적어야 합니다.

11.2 그 밖

| 한계 | 내용 |
| --- | --- |
| 검출기 | SHWD 파인튜닝본이며 실제 운용 모델(VLM 기반)이 아니다. 절대 수치가 아니라 “설치 조건에 따라 검출률이 변한다”는 관계의 존재를 증명하는 실험으로 포지셔닝 |
| 다운샘플링 | 실제 원거리 촬영과 다르다. 대기 흐림·렌즈 광학 한계 미반영 |
| 호모그래피 | 3D 시점 변화의 근사 |
| 곱셈 모델 | 축 간 상호작용을 무시한 1차 근사 |
| 가림률 통계 | 건설현장 실측 통계가 공개된 것이 없다. 그래서 가림률을 입력이 아니라 스윕 파라미터로 다룬다 |
| 비계 점유율 0.35 | 잠정값. 공개 통계 없음 |
| 위험 가중치 1~5 | 상대 순위 표현이며 LH 지수 원자료가 아니다 |
| 카메라 부각(pitch) | 검사하지 않는다. 수직 화각은 작업면을 덮도록 조준했다고 본다 |

11.3 의도적으로 넣지 않은 것

| 제외 항목 | 사유 |
| --- | --- |
| 4D (공정 단계별 카메라 재배치) | 2025.10 ScienceDirect 논문과 정면 중복. 전략적 제외 |
| 방위각 φ | 조건 5배 증가 대비 효용 낮음 |
| 야간·조명·기상 조건 | 변수 폭증 |
| PTZ 동적 제어 | 고정형 한정 |
| 실시간 스트리밍·영상 파이프라인 | 배치 평가 도구지 관제 시스템이 아님 |
| DB · 사용자 인증 · 배포 | MVP 범위 밖 |

심사에서 물으면 “제외했다” 고 답해야지 “못 했다”고 하면 안 됩니다.

12. 진행 상황과 일정

| Phase | 내용 | 계획 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 스캐폴딩·환경 | D+0 | 완료 |
| 1 | 파이프라인 (변형·필터·스모크) | D+1~D+3 | 완료 |
| 2 | 실험 (200조건·곡선 피팅) | D+4~D+7 | 완료 |
| 3 | 현장 모델 + 최적화 | D+8~D+11 | 완료 |
| 4 | 목업 | D+12~D+13 | 완료 |
| 5 | 예비 (통독) | D+14 | 완료 |

계획 대비 크게 앞서 있습니다. D+14 분량이 이미 끝났고 마감까지 13일이 남았습니다. 남은 것은 제안서 15매 집필(트랙 C) 입니다.

12.1 제안서 재료 배치

| 제안서 항목 | 매수 | 쓸 재료 |
| --- | --- | --- |
| 1. 검토 배경 | 2 | 2장 — 성능 기준은 있는데 설치 기준이 없다 |
| 2. 현황분석 및 문제점 | 3 | 2장 전문 대조, LH 자체 평가의 “조정하라”, 3장 중첩 반전 |
| 3. 개선방안 (창의성) | 4 | 4장 파이프라인 도식, 5장 3축 격자, 7장 곡선, 목업 2컷 |
| 4. 경제성·안전성 | 2 | 9장 — 같은 8대로 미달구역 61% 감소 |
| 5. 적용성 | 2 | 8장 가상 현장, 11.1 낙관 편향의 정직한 서술 |
| 6. 파급효과 | 1 | 설치 기준 수치화, 신청인 자가진단 확장 |
| 7. 결론 | 1 |  |

2번에 지면을 아끼지 마십시오. 1차 배점상 적합성 40점이고 창의성의 근거도 여기서 나옵니다.

13. 부록 — 파일 구조·실행·용어

13.1 폴더 구조

BIGB/
├── CLAUDE.md                 구현 지침 (진실 원천)
├── PROGRESS.md               Phase 별 실행 결과 로그
├── config.py                 전역 상수 + ENABLE_OPTIMIZATION 스위치
├── requirements.txt
├── data/
│   ├── raw/VOC2028/          SHWD 원본 (gitignore)
│   └── filtered/manifest.json 실험셋 500장 목록
├── src/                      모듈 12개 (4.1절 표 참조)
├── runs/detect/shwd_yolov8n/
│   ├── weights/best.pt       파인튜닝 가중치 (6.2MB, 커밋됨)
│   ├── args.yaml             학습 조건
│   └── results.csv           에폭별 지표
├── outputs/
│   ├── grid_results.csv      200조건 실측          ← 실험 원자료
│   ├── curve_params.json     곡선 파라미터          ← 산출물 ①
│   ├── site_eval.json        현장 평가             ← 산출물 ②
│   ├── comparison.json       두 배치 비교
│   └── smoke_samples/        변형 육안 확인용 3장
├── mockup/
│   ├── index.html            심사자 화면           ← 산출물 ③
│   └── data.json             site_eval.json 사본
└── notebooks/

13.2 실행

# 1) 데이터 준비 — SHWD 를 data/raw/VOC2028/ 에 풀어둔 뒤
python src/filter_data.py          실험셋 500장 선정
python src/voc_to_yolo.py          VOC → YOLO 변환 (train·val 만)

# 2) 검출기 — 약 29분 (가중치가 커밋돼 있어 생략 가능)
python src/train_detector.py

# 3) 실험 — 200조건. 이미 계산된 조건은 건너뛴다
python src/run_grid.py --smoke     9조건만
python src/run_grid.py             전체

# 4) 곡선 + 현장 평가
python src/fit_curve.py
python src/report.py

# 5) 목업 — file:// 로 열면 fetch 가 막히므로 서버로 띄운다
python -m http.server 8000 --directory mockup

13.3 용어집

| 용어 | 뜻 |
| --- | --- |
| ρ (유효 픽셀밀도) | 머리 bbox 짧은 변의 픽셀 수. 거리가 멀수록 작아진다 |
| θ (부감각) | 카메라가 내려다보는 각도. 0°는 수평 |
| o (가림률) | 사람이 비계 등에 가려진 비율 |
| P_detect | 설치 조건 (ρ, θ, o) 에서 안전모 미착용이 검출될 확률 |
| P_total | 복수 카메라를 결합한 검출확률. 1 − Π(1−P) |
| WDR | 위험가중 검출률. Σw·P_total / Σw. 이 프로젝트의 핵심 지표 |
| 복셀 | 현장을 2m 격자로 자른 공간 단위. 작업면 높이대만 다룬다 |
| 미달구역 | P_total 이 임계(0.5) 미만인 복셀 |
| submodular | 카메라를 더할수록 한계 이득이 줄어드는 성질. 탐욕해 품질을 보장한다 |
| SHWD | Safety Helmet Wearing Dataset. 공개 안전모 검출 데이터셋 |
| recall_nohat | 미착용(`person`) 인스턴스의 재현율. 주 지표 |
| 학습 누수 | 학습에 쓴 이미지로 성능을 재는 것. 실험셋을 test 분할로 가둬 차단했다 |

— 문서 끝 —